华西能源工业股份有限公司

环境风险评估报告

生产经营单位：华西能源工业股份有限公司

发布日期：二零一六年十二月二十八日

目录

1前言	1

2总则	1

2.1编制原则	1

2.2编制依据	2

2.2.1法律法规、政策	2

2.2.2标准规范、技术指南及其他文件	2

3资料准备与环境风险识别	3

3.1企业基本信息	3

3.2环境功能区环境标准、排放标准	4

3.3企业周边环境风险受体情况	7

3.4涉及环境风险物质情况	8

3.4.1环境风险物质识别	8

3.4.2风险物质危险特性识别	9

3.4.3环境风险分析	10

3.5工艺流程及产污环节	11

3.6安全生产管理	18

3.7现有环境风险防控与应急措施情况	19

3.7.1现有风险防范措施	19

3.7.2现有应急措施情况	20

3.7.3抢险、救援及控制措施	24

3.7.4受伤人员现场救护、救治及医院救治	25

3.8现有应急物资与装备、救援队伍情况	27

3.8.1现有应急物资与装备	27

3.8.2内部应急救援队伍	28

3.8.3外部应急救援队伍	29

4突发环境事件及其后果分析	30

4.1突发环境事件情景分析	30

4.2突发环境事件情景源强分析	31

4.2.1火灾、爆炸事故情景源强分析	31

4.2.2泄露事故情景源强分析	32

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	33

4.3.1释放环境风险物质的扩散途径分析	33

4.3.2涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	34

4.4突发环境事件危害后果分析	42

4.4.1火灾事故危害后果分析	42

4.4.2泄漏事故危害后果分析	43

4.4.3油漆废气收集处理设施发生故障危害后果分析	43

4.4.4突发环境事件可能产生的次生和衍生后果分析	43

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	43

5.1环境风险管理制度	43

5.2环境风险防控和应急措施	44

5.2.1监控措施及相关管理规定	44

5.2.2防止事故排水的防控措施及其管理规定	44

5.3环境应急资源	44

5.3.1应急物质及装备	44

5.3.2应急队伍建设	44

5.4需要整改的短期、中期、长期内容	44

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	46

7企业突发环境事件风险等级	46

8附图附件	47

# 1前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”，2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”。

为保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部出台《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》。对企业的生产、使用、存储或释放涉及（包括生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等）附录B突发环境事件风险物质及临界量清单中的化学物质（以下简称环境风险物质）以及其他可能引发突发环境事件的化学物质进行风险评估，并且对评估企业提出有针对性的整改措施及建议。通过开展突发环境事件风险评估，为企业加强内部环境管理、防范环境风险和预防突发环境事件的发生提供技术指导，源头上提升企业环境风险防范能力，降低区域环境风险，最终达到大幅度降低突发环境事件发生，保护生态环境和人民群众生命财产安全的目标。同时有利于各地环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2总则

## 2.1编制原则

按照以人为本、合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2编制依据

### 2.2.1法律法规、政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2014年4月24日修订，自2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，2008年10月28日修订，2009年5月1日起施行）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号，2008年2月28日修订，自2008年6月1日起施行）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2015年8月29日修订，自2016年1月1日起施行）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2015年5月24日修订）；

6、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

7、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

8、《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令第17号，2011年5月1日起施行）；

9、《国家突发环境事件应急预案》（国务院，2014年12月29日）；

10、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日起施行）。

11、《四川省突发公共事件总体应急预案》（四川省人民政府，2006年1月26日）；

- 《四川省环境污染事故行政责任追究办法》（四川省人民政府令第189号，2006年4月1日）；

- 13、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》；

- 14、《国家危险废物名录（2016年）》（2016年8月1日起实行）；

- 15、《危险化学品重大危险源识别（GB18218-2009）》（09年3月31日发布，09年12月1日起实施）；

- 16、《四川省和技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》；

- 17、《关于电磁辐射标准适用问题请示的复函》（环办[2004]36号）。

- 2.2.2标准规范、技术指南及其他文件

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

华西能源工业股份有限公司（简称华西能源）包括两个厂区分别为华西能源板仓和华西能源科技工业园。华西能源是我国专业生产电站锅炉、电站锅炉辅机及压力容器的大型骨干企业之一。公司始建于1983年，其前身是东方锅炉实业公司。公司经过二十多年的发展和建设，已形成完整的电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉、热水锅炉、循环流化床锅炉及配套自动控制设备、石油化工容器等产品系列。华西能源板仓现位于四川自贡国家高新技术产业开发区板仓工业集中区A区，占地面积420000平方米，现有生产建筑面积250000平方米，分为两个大的生产车间。其中一个为汽泡加工制造基地，占地约150亩，规划占地面积43688m2，规划总建筑面积50026m2，生产厂房36108m2（包括汽包备料车间、汽包装配车间、集箱备料车间、集箱装配车间、油包车间、机加及原料堆放车间）、焊接材料库1570m2、理化楼1630m2、办公楼7868m2、以及配电房、空压站、食堂等其他辅助设施。另外一个生产车间为垃圾炉排，它在汽泡生产基地东侧新增工业用地41983.38m2（62.9亩），总建筑面积30012m2。其中联合生产厂房25920m2（包括备料成型粗加工车间6480m2；精加工车间6480m2；装配铆工焊车间6480m2；试车发货车间6480m2），辅助建筑4092m2（包括探伤室200m2；热处理室128m2；配电室250m2；二层框架结构材料实验室及焊材库768m2；材料预处理厂房2746m2）。拥有大型加工设备1000余台（套），总资产401847.97万元。目前有在职员工1900人，其中各类专业技术人员800余名，具有高中级技术职称的人员117人，2011年11月11日公司在深圳证交所A股市场成功上市。

华西能源板仓位于高新区板仓工业园荣川路66号（东经104°48′6″，北纬299°20′2″），主要生产300MW汽泡、集箱及连接管10000t/a，200MW汽泡、集箱及连接管6000t/a；300t/d垃圾炉排10台/a，400t/d垃圾炉排3台/a，500t/d垃圾炉排4台/a，600t/d垃圾炉排3台/a；占地面积为85671.38m2，总投资40500万元，环保投资819万元，环保占总投资的2.02%。主要设置有科研办公楼、两个生产车间、管子预处理场地、焊材库、焊培中心、空压站、食堂及活动中心、倒班楼。

华西能源科技工业园选址于四川自贡国家高新技术产业开发区板仓工业集中区B区F1-05地块，自贡市高新工业园区龙乡大道68号（东经104°50′10″，北纬29°19′25″），主要生产特种锅炉（包括生物质发电锅炉、垃圾焚烧锅炉、碱回收锅炉、油沙发电锅炉等）水冷壁及CFB锅炉水冷壁、同时建设材料配送中心。项目占地规模230亩，总投资3.85亿元，用于新建生产水冷壁生产厂房5.04万平方米，材料配送中心用房3.88万平方米，办公室、食堂及辅助用房3085平方米，购置各种焊机、带锯床、抛光机、弯管机、等离子切割机、起重机、X光工业探伤机等。项目建成后，将达到年产特种锅炉水冷壁10000T、CFB锅炉水冷壁8000T的生产能力，材料配送中心形成年配送原材料30000吨的能力。

本公司总劳动定员1900人，总部劳动人员1300人，实行两班制；华西能源科技工业园劳动人员600人实行一班制，两厂都是年工作日300天。

## 3.2环境功能区环境标准、排放标准

1、环境质量标准

1）环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表3-1。

表3-1  环境空气质量标准         单位：μg/m3

| 污染物项目 | 浓度限值 |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| PM10 | 70 | 150 | / |  |
| TSP | 200 | 300 | / |  |

2）地表水

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准，标准值见表3-2。

表3-2  地表水环境质量标准            单位：mg/L

| 污染物 | 标准值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类水域水质标准 |
| COD | ≤30 |  |
| BOD5 | ≤6 |  |
| NH3-N | ≤1.5 |  |
| 石油类 | ≤0.5 |  |

3）声环境

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值具体见表3-3。

表3-3   声环境质量标准         单位：dB（A）

| 声功能区 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

2、污染物排放标准

（1）污染物排放标准

废气

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准限值。污染物浓度限值见表3-4。

表3-4  《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）  单位：mg/m3

| 规模 | 中型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度 | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率 | 75% |

热处理及加热炉执行《工业炉窖大气污染物和排放标准》（GB9078-1996）。

其他大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准，各排放限值见下表所示。

表3-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）  单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓mg/m3 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| SO2 | 550 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
| NOx | 240 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
| 甲苯 | 40 | 周界外浓度最高点 | 2.4 |
| 二甲苯 | 70 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |

废水

水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排放标准见表3-6。

表3-6  污水综合排放标准            单位：mg/L

| 污染物 | 标准值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准 |
| 化学需氧量（COD） | 500 |  |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 300 |  |
| 悬浮物（SS） | 400 |  |
| 氨氮（NH3-N） | / |  |

噪声

厂（场）界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声排放限值见表3-7。

表3-7  声环境质量标准         单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

固废

固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准。危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准。

## 3.3企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域。

通过现场勘查，本公司为机械加工企业，华西能源板仓位于高新区板仓工业园荣川路66号（东经104°48′6″，北纬299°20′2″），主要建设有科研办公大楼、1#联合厂房、焊材库及焊培中心、空压站、食堂及活动中心、倒班宿舍、2#联合厂房、管子预处理厂房、主门卫、次门卫、高压变电房。本公司北面87m为自贡市川力实业有限公司；西南面233m为川润股份公司；东北面239m为自贡市机一装备制造公司；东北面402m处为立能特种材料公司；西面97m为自贡新东方铸业有限公司，西南面25m处为挚诚科技，西南面26m处为金仪粉末冶金制造公司。公司周边无环境影响制约因素；公司产生的污染物通过有效的治理方式均达标排放，不会对周围工厂企业产生影响。公司附近无风景名胜区等生态敏感区；公司不涉及旅游通道。

华西能源科技工业园位于四川自贡国家高新技术产业开发区板仓工业集中区F1-05地块，自贡市高新工业园区龙乡大道68号（东经104°50′10″，北纬29°19′25″），主要建设有生产区、办公楼、食堂、浴室、停车场。本公司的西面20m处为自贡三辰物流有限公司，南面40m处为龙誉汽车城，其余四周均为空地。公司周边无环境影响制约因素；公司产生的污染物通过有效的治理方式均达标排放，不会对周围工厂企业产生影响。公司附近无风景名胜区等生态敏感区；公司不涉及旅游通道。

根据本公司排污特点和外环境特征，确定本公司周边大气及水环境风险受体见表3-8和3-9。

表3-8  华西能源板仓环境风险受体

| 环境 类别 | 环境保护目标 | 性质 | 方位 | 距厂界距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 声环境 | 自贡市川力实业有限公司 | 工厂企业 | 北面 | 87m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  | 川润股份公司 | 工厂企业 | 西南面 | 233m |  |
|  | 自贡市机一装备制造公司 | 工厂企业 | 东北面 | 239m |  |
|  | 立能特种材料公司 | 工厂企业 | 东北面 | 402m |  |
|  | 自贡新东方铸业有限公司 | 工厂企业 | 西面 | 97m |  |
|  | 挚诚科技 | 企业 | 西南面 | 25m |  |
|  | 金仪粉末冶金制造公司 | 工厂企业 | 西南面 | 26m |  |
| 地表水 环境 | 釜溪河 | 地表水 | 北面 | 1000m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |

表3-9  华西能源科技园环境风险受体

| 环境 类别 | 环境保护目标 | 性质 | 方位 | 距厂界距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 声环境 | 自贡三辰物流有限公司 | 物流公司 | 西面 | 20m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  | 龙誉汽车城 | 汽车 | 南面 | 40m |  |
| 地表水 环境 | 釜溪河 | 地表水 | 西南面 | 2000m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |

## 3.4涉及环境风险物质情况

### 3.4.1环境风险物质识别

本公司生产原辅料中油漆和稀释剂含有甲苯和二甲苯，甲苯和二甲苯为有毒物质，同时机油、润滑油属于可燃液体，爆炸性物质；液氧属于易燃气体；液氩和液二氧化碳若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险；乳化液属于致癌性物质；生产过程中涉及的主要原辅料及产品理化性质见表3-10。

表3-10  主要原辅料及产品理化性质汇总表

| 物质名称 | CAS号 | 性质及危害 |
| --- | --- | --- |
| 液氧 | / | 不可燃、助燃、加压爆炸。 |
| 氧气 | 7782-44-7; 132259-10-0 | 易燃；常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。 |
| 液二氧化碳 | / | 遇高热。易爆；在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋；高浓度时则引起抑制作用，更高浓度时还有麻醉作用。 |
| 二氧化碳 | 124-38-9 | 遇高热。易爆；在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋；高浓度时则引起抑制作用，更高浓度时还有麻醉作用。 |
| 液氩 | 7440-37-1 | 遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险；高浓度时，使氧分压降低而发生窒息 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 |
| 二甲苯 | 95-47-6 | 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。 |
| 机油、润滑油 | / | 遇明火、高热可燃 |
| 乳化液 | / | 致癌 |
| 废显影液 | / | 有毒 |
| 废定影液 | / | 有毒 |

### 3.4.2风险物质危险特性识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）辨识华西能源工业股份有限公司重大危险源，按照公式：q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+…+qn/Qn计算。具体见表3-11。

表3-11   本公司重大危险源辨识

| 类别 | 物质名称 | 临界量（T） | 实际量（T） | q1/Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化液 | / | 板仓： 0.165 | / |
| 2 | 液氧 | 200 | 板仓：22.82 科技园：17.115 | 板仓：0.1141 科技园：0.085575 |
| 3 | 液二氧化碳 | / | 板仓：10.587 科技园：10.587 | / |
| 4 | 液氩 | / | 板仓：21 科技园：21 | / |
| 5 | 油漆 | / | 板仓、科技园各：2 | / |
| 6 | 稀释剂 | / | 板仓、科技园各：1 | / |
| 7 | 机油 | / | 板仓：0.54 | / |
| 8 | 润滑油 | / | 科技园：0.165 | / |
| 9 | 废显影液 | / | 板仓、科技园共：0.45 | / |
| 10 | 废定影液 | / |  | / |
| 合计 | 板仓：q/Q=0.1141＜1；科技园：q/Q=0.085575＜1 |  |  |  |

由表3-13得出结论，本公司的板仓：q/Q=0.1141＜1；科技园：q/Q=0.085575＜1；则本公司（华西能源板仓和华西能源科技园）不存在重大危险源。

### 3.4.3环境风险分析

（1）主要生产装置风险识别

- 废乳化液：乳化液的主要成分其  主  要  成  份  有  ：油   性  添  加   剂  如   动  植  物  油、脂   肪  酸   及  其  皂  、脂   肪   醇   等   ；防   锈   添   加  剂  如   石  油   磺    酸   钡  、石  油 、磺   酸   钠、烯   基   丁  二  酸   等   ；助   溶   添   加   剂如  丁 醇  、  苯  二  甲   酸   酷   等   ；乳  化   剂  有  阴  离  子  型  的  石  油   磺   酸   钠  、油  酸  钠  皂  等  ，非  离  子  型  的  聚   氧  乙  烯  脂   肪  醇  醚  （平  平  加   ）等  ； 乳  化  液  稳  定   剂有乙二醇、正丁醇等。

- 乳化液吞入人体后会造成腹泻、损坏消化器官和肺部损伤，致癌。

- 爆炸：可燃、易燃物料泄漏，遇火源发生火灾、爆炸，燃烧废气造成环境空气污染，消防水携带物料造成水环境污染。火灾爆炸破坏地下防渗层，致使泄漏的物料深入地下，造成地下水污染。

- 事故排放：环保设施运行状态异常，“三废”未经处理排出装置界区或未达标排入外环境。

- 事故泄漏：设备、管线、储罐等破损，有毒有害液体泄漏造成水环境污染，有毒有害气体造成环境空气污染。

- 误照射事故：公司涉及X、γ射线工业探伤室，由于工作人员的失误造成的。

- 放射源事故：公司现有放射源4枚，其中Co603枚、Ir192 1枚。在从事放射源探伤作业时，若操作不当有可能发生放射源从源包中掉落，甚至丢失。

- 废显影液、废定影液：废显影液硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银、硼酸、对苯二酚等；废定影液主要成分卤化银；这两种物质能够使人中毒。

（2）储存系统风险识别

由于生产使用或产生一些有毒、有害物质，厂区设置危化品库、气罐储存区等。

（3）运输过程风险识别

本公司原料、辅助材料运输，采用商品自带包装，汽车运入。依靠社会运力。本公司运输方式主要采用汽车运输，稍有疏忽就可能酿成事故。油漆、气罐等原料运输过程中应妥善固定和衬垫，避免装卸过程中受摩擦、撞击、震动等作用后易引发燃爆事故。

（4）环保设施风险事故

本公司环保设施主要为油漆废气处理设施，当环保设施出现故障时，将对环境造成污染。

## 3.5工艺流程及产污环节

- 公司工艺流程及产污环节如图3.1—3.4所示。

- 集箱制造工艺流程分析

- 工艺流程简述：集箱的制造分为筒身、端盖、过渡管、管接头、耳板五部分加工好，在进行组装。

- 筒身的加工：板材经划线后，进行气割、镗坡口，然后拼接，进行合金钢检查后焊接。焊接后再次进行合金钢检查，校正后进行探伤。探伤合格的划四相线及孔线，进行打孔即为筒身的半成品。

- 端盖的加工：外协的材料经机加工后为端盖的半成品。

- 过渡管的加工：管材经划线后，进行气割，然后送到外协厂商进行缩口，缩口后返回厂内继续加工。划断开线后、再次气割，进行加工。

- 管接头的加工：原材料进行选管后划线、切断、机加工，即为管接头的半成品。

- 耳板的加工：板材经划线后气割，然后校正，接着钻孔，加工坡口即为耳板的半成品。

- 装焊：加工好的筒身装配上端盖和过渡管后，进行合金钢光谱检查，检查合格后进行焊接，然后进行光谱检查和探伤检查。检查合格的装管接头和耳板，进行焊接，焊接后进行光谱检查，然后校正，再进行探伤。探伤合格的送热处理炉进行退火，然后校进行水压试验。试验合格的划余量线，进行余量气割，再刮平倒角、镗坡口，最后送入油包车间进行清理、油漆、包装入库。

集箱制造工艺流程图及产污环节示意图见图3.1

- 图3.1  集箱制造工艺流程及产污环节图

- 2）汽泡制造工艺流程分析

- 工艺流程简述：汽泡的制造分为筒身、封头、锻件管接头、其他接头四部分加工好后，再进行组装。

- 筒身的加工：板材经气割后送入加热炉中加热到900℃后卷板、装焊纵缝。进行合金钢光谱检查后，装配和焊接筒节环缝。再进行探伤检查，钻孔，装配和焊接预埋件后再探伤，探伤合格的即为筒身的半成品。

- 封头的加工：封头采用型钢做原料，经划线后进行合金钢检查，然后气割，送外协厂商进行压制。压制好的封头再气割余量，进行合金钢光谱检查，再机加入孔及坡口。

- 管接头的加工：锻件管头原料经车、镗成型后，划马鞍形坡口线，然后机加马鞍形坡口。

- 其他的管接头经选管、划线后，气割余量，进行机加工，为装配备有。

- 装焊：加工好的各部分工件在一起进行组装、焊接后，进行探伤检查，合格的进行水压试验。试验合格后再划余量线、气割余量、倒角，然后装内部装置，送入油包车间进行整理、刷漆和成品包装。

- 汽泡制造工艺流程图及产污环节示意图见图3.2。

- 图3.2  汽包制造工艺流程及产污环节图

- 3）蛇形管制造工艺流程分析

- 工艺流程简述：蛇形管制造分为管子备料，撑架、管架备料，然后进行组装。

- 管子备料：原材料进行检查、选管，经划线后，进行气割、倒角，磨光，清理，放样，弯管，通球，放样，装点管排并焊妥，焊妥后进行合金钢检查、光谱检查，通球后进行X光检查，取、送样再进行插管、焊入形成放大样，进行教正、通球、放总样、配管，划撑架、管架位置线。

- 撑架、管夹备料：原材料检查后经划线后，进行剪切、校正，送外协厂商进行压制。

- 装焊：加工好的各部分工件在一起进行组装、焊接后，进行光谱检查，校正后进行水压试验。实验合格的送入油包车间进行整理、刷漆和成品包装。

- 蛇形管制造工艺流程图及产污环节示意图见图3.3。

- 图3.3  蛇形管制造工艺流程及产污环节图

- 水冷壁制造工艺流程分析

- 工艺流程简介：水冷壁制造分为：管子、成型钢、调节扁钢、水冷壁上附件、组装，然后进行组装。

- 管子：原材料经过检查、选择合格的管件，经划线后，进行切管和气割倒角，磨光、清理，接长并焊妥焊接前后进行合金钢光谱检查，通球校正，进行X光检查，放样、弯管、校正、、通球，即为管子的半成品。

- 成型扁钢：校正后，管子进行装点管屏，进行合金钢光谱检查，焊妥后进行合金钢光谱检查、送样后，放样，校正，即为成型扁钢的半成品。

- 调节扁钢：外协的材料经划线后，经划线、剪切、校正后和成型扁钢一起放大样，装点管屏，合金钢光谱检查，焊接后合金钢光谱检查，然后进行校正，即为调节扁钢的半成品。

- 水冷壁上附件：外协的材料经过划线后，进行气割、校正，即为水冷壁上附件。

- 组装：将调节扁钢、水冷壁上附件的半成品经过摆样划附件装配位置线，装点附件进行合金钢光谱检查，焊妥后，再进行合金钢光谱检查，进行水压试验，试验合格后通球、摆样划管端余量线、气割余量、倒坡口、整体修磨，送入油包车间进行整理、喷漆和成品包装。

- 水冷壁制造工艺流程图及产污环节示意图见图3.4。

- 图3.4  水冷壁制造工艺流程及产污环节图

## 3.6安全生产管理

按照早发现、早报告、早处置的原则，本公司针对事故源环境优先污染物的产生、种类及分布情况，采取了安全生产管理措施：

①制定全面、周密的风险救援计划，以应付随时可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

②人工监控：生产区要保持作业人员相对稳定，在作业过程中严禁污染物泄漏，环安人员、生产负责人和公司领导进行现场监护，同时进行定期检查。

③发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

④厂内设立厂级和工段级两级突发环境事件应急指挥机构。厂部成立“应急指挥小组”为一级指挥机构；各生产、辅助工段成立二级应急救援指挥机构。同时设立综合协调组、安全救护组、事故救援组、生产恢复组、后勤保障组、信息联络组。

⑤对气罐储存室、油漆废气处理设施，消防栓、灭火器等应急设施建立巡查制度，保证以上设施，设备始终处于良好的运行状态。

## 3.7现有环境风险防控与应急措施情况

### 3.7.1现有风险防范措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染。从实际情况出发，本公司做出如下预防措施：

（1）不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合；

（2）危险废物贮藏间外贴有危险废物图片警告标识；

（3）固体危险废物：包装完整，不渗漏；

（4）液体危险废物：容器密封、有盖；

（5）危险废液暂时存放应采取防渗漏、防外溢措施；

（6）各工段设备维修中产生的废油、设备漏油应全部倒入指定区域的废油桶中。不得倒入厂内、外空地、绿化带及其他地方；

（7）废弃或暂时不用的空油桶应送往指定地点集中存放，避免油污污染地面及雨水冲刷后污染地下水；

（8）危废集中存放地点的应急设施应设有：灭火器、室外消防栓；

（9）定期对储罐库进行检查，对破损储罐及时处理，并做好记录；

（10）定期对厂内的设备、电、气进行检修维护，防止发生火灾。

（11）加强对公司油漆废气处理装置的运行管理，建立运行台账，确保污染物达标排放；

（12）公司将在油漆及稀释剂储存场所，设置苯系物浓度超标自动报警装置，在调压配气站安装预报警装置，辐射剂量报警仪，在易燃易爆出安装报警装置；

（13）公司建立了完善的《环境保护管理制度》、《环境保护职责制度》等；

（14）公司建立了对预警设施、设备建立了巡查制度；

（15）公司建立了辐射工作人员岗位职责、教育培训制度、安全巡查制度以及安全与防护管理制度；

（16）在放射源（核子秤）处，设置辐射警告标注，并对辐射的预防等相关只是进行说明；建立健全防控管理制度、规程，并严格执行；当放射源（核子秤）发生故障时，委托生产厂家或有资质的单位进行维修处理，不得擅自打开或委托无维修资质的单位进行维修；检修等作业时，必须妥善采取个体防护措施后才能进行；特殊工种必须警告有关部门培训，考核合格，持证上岗；采取屏蔽措施对放射源进行隔离，防止对作业人员造成辐射伤害；落实危险源日常监测管理、维护责任；加强放射源运行及安全防护装置检查；及时发现并处理缺陷；强化放射源操作、运行、维护等知识培训，提高操作及管理人员安全操作意识和能力。

### 3.7.2现有应急措施情况

（1）危险化学品

1）液氧

①车间氧气输送管道泄漏着火时，切断气源阀门，合理通风，加速扩散；禁止明火，关闭机械，停止焊接，避免火花四溅引起火灾；对泄漏氧气输送管道进行修复检验后再使用。

②液氧调压配气站里的液态氧和气态氧泄漏后，立即切断泄露源。

扑救低温液化氧气火灾地消防器材主要有：水、酸碱灭火器、液二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂，其中根据氧气火灾性质推荐使用水作为灭火剂。

③雾影响视线的预防。低温液氧泄漏或排放后，由于周围空气中的水蒸气被冷凝生成雾，严重影响视线。为了保证人们能沿着疏散通道撤离或到达设备控制点，设置照明灯和疏散路线。对现场扑救人员，应当明确规定其穿带必要的防护服、工具器以及进入现场的任务和工作范围。

④氧气危险的预防。在有浓度较高的气态氧的环境中，物质着火温度比正常情况低，并能使看起来已经熄灭的物质重新燃烧。因此要求人们救火时保持一定的距离，使热量或火不致伤及人体和衣服。液氧与油脂、沥青、织物、木材及各种可燃物质接触时，不需火源都极易引起燃烧，潜在着爆炸危险性。当泄漏的液氧引起可燃物燃烧时，如有可能首先切断气源，然后用大量的水用于灭火。当液氧与液体燃料相遇而起火时，要按下列方法灭火。

a当泄漏的液氧流到大量燃料上起火时，首先要切断液氧源，然后用适当的灭火剂灭火。

b当液体燃料流到大量液氧上起火时，首先要切断液体燃料源，然后进行灭火。

c当液体燃料和液氧已经混合而尚未起火时，要立即消除所有火源，迅速撤离危险区，任其液氧自行蒸发。

d如果是水溶性燃料，则可用水稀释以压火势。此法对非可溶性燃料不适合，必须等液氧全部蒸发后才可用适当的灭火剂灭火。

2）液二氧化碳

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。

3）液氩

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气储罐要妥善处理，修复、检验后再用。

4）机油

由于人为或不可逆因素，导致机油泄漏，应划定警戒、隔离带，禁止明火，并迅速将公司内预备的石灰、铁桶、铁锹等应急物资搬运到事故地点，将洒漏的危险废物用石灰围住，迅速的将其重新收集到铁桶中，将事件影响降到最小。

5）废机油桶、油漆桶

在储运过程中，由于人为或不可逆因素造成废机油桶、油漆桶的倾覆，使得残留在桶中的废机油和油漆顺着桶壁暴露在地面，建议立即佩带防护用具将桶扶正，用沙对废机油进行处理；用木屑对油漆进行混合，并立刻进行清理。

- 乳化液、润滑油

- 由于人为或不可逆因素，导致乳化液、润滑油泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

- 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

- 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

- 废显影液、废定影液

- 由于人为或不可逆因素，导致废显影液、废定影液泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

- 泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，远离火源，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间，并使用吸油毯等物品进行吸附。

- 皮肤污染：用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水彻底冲洗。食入：误服者充分漱口、饮水，尽快洗胃，就医。吸入：第一时间将伤者脱离现场至空气新鲜处；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

（3）油漆废气处理系统故障

本公司油漆车间产生的油漆废气非正常排放以及危险化学品泄漏都将污染大气环境。针对以上情况，应急措施如下：

①车间紧急停产；

- ②杜绝一切火种，对油漆废气的处理装置进行检查，避免对周边环境产生影响。

- （4）火灾应急措施

- 危险废物容易发生火灾、爆炸事故，但不同的危险废物以及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。此外，由于危险废物本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性，极易造成人员中毒、灼伤。因此，扑救化学危险品火灾是一项极其重要又非常危险的工作。

- A.初期、小型火灾

- 1）确定泄漏物名称，性质和可燃危险废物量。

- 2）现场警戒，在彻底扑灭火灾前严禁他人接近。

- 3）应急人员必须正确佩戴相应的应急使用的防护用品。

- 4）必须首先消除泄漏污染区域的点火源。

- 5）扑救方法：迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器、或现场其它各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

- B．中后期、大型火灾

- 1）迅速撤离泄漏现场：撤离到安全地带，并佩带好应急防护用品。

- 2）发出火灾警报：通报周围工作人员，并报告应急小组。

- 3）分析火灾情况：回忆燃烧物特征（容器标签，物理状态，气味等）确定泄漏物。

- 3）封锁现场：疏散警戒组封闭现场进出口及可能扩散的地带，防止闲人出入。

- 4）分析危害性：事故救援组参考燃烧物性质，确定是否会有爆炸危险，是否有中毒危险

- 5）准备行动方案：应急指挥组决定现场处理的方法（如关闭火灾部位的上下游的阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料等）

- 6）穿戴防护用品：根据要求，穿戴相应的防护用品，如不确定泄漏物建议穿全套防护用品（含自给式呼吸器）。

- 7）扑灭火灾：对周围设施及时采取冷却保护措施；迅速疏散受火势威胁的物资；用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点；用灭火器材灭火。

- 8）受伤者急救：根据要求进行急救，将重伤人员送往医院。

- 9）召入外部救援组织：在形势失控的情况下，交与外部救援组织（消防队：电话119，）处理，会同救援组织，不断更新情况，随时准备为他们提供帮助。

- 10）恢复和清污工作：用清水冲洗被污染的衣物，按照顺序摘掉防护用品，并清洁保养，人员沐浴，换洁净的衣服。

- （5）放射源应急措施

1）一旦发生放射事故或发现事故苗头，先发现人员立即报警，汇报部门安全员采取有效控制，同时向部门负责人和项目管理部汇报情况。工作人员应熟悉所从事的放射性工作的性质；工作前要拟订详细的工作计划，检查γ射线检测仪、便携式报警仪等仪器设备是否正常，个人防护用品铅服（防辐射服）、个人计量剂是否齐备。应使用铅制作的防护服、移动式或固定式防护屏障并尽可能采取远距离测试操作，（由远而近在测试监测中逐步到达指定位置2米—1.5米），实行定时定位监控。放射工作人员应立即报告矿放射防护领导组，并在2小时内向环保、公安、卫生行政部门报告，事故单位在24小时之内《放射事故报告卡》。

2）发生人体受照事故时，单位应当迅速安排受照人员远离辐射源，并实施医学检查或在指定的医院救治。同时，组织合格的持证人员闭辐射源或检查机器，并对现场进行保护，积极配合有关部门进行调查处理。

3）发现工作场所有放射同位素污染的，单位应立即撤离有关工作人员、封闭现场，切断一切可能扩大污染的环节，严防对食物、水源造成污染，并保护现场。积极配合环保部门进行检测及处理，为事故处理人员提供救援措施和物质支持。在采取了有效个人安全防护措施的情况下，有序组织人员彻底清除污染，污染现场尚未达到安全水平之前，不得解除封锁。

4）发现放射源丢失或被盗时，单位应当保护好现场，并提供相关的资料及证件，积极配合有关部门进行调查、处理。

5）辐射作业人员发现输送机故障，显示卡源时。应立即停止设备，并现部门安全员汇报。部门安全员在了解情况后立即联系工艺部维修人员赶赴现场进行检查、维修。

6）若不能检修处理，则应立即向工艺部分管安全副部长汇报，要求其联系放射源厂家来处理。在等待期间，该探伤室暂停使用，关闭好曝光间大门和迷道门，并设置警戒线禁止人员进入。

（6）辐射措施

1）发现有人误入X、γ射线辐射区（如曝光室），应立即切断X、γ射线探伤机和4MeV直线加速器的高压电源（停止X、γ射线辐射），紧急将源收回密封装置，或由处在曝光室的被误照人员按下曝光室的急停按钮。

2）发生误照区域辐射操作人员应立即将发生误照情况向部门安全员汇报。部门安全员向部门负责人和项目管理部主管安全副部长汇报。

3）将被误照人员送往市防疫站进行医学鉴定，根据医学鉴定对受辐射人员进行相关医学处理。

### 3.7.3抢险、救援及控制措施

- （1）救援人员防护、监护措施：救护人员必须穿戴防护用品，同时配备专职监护人员。

- （2）抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施：出动机械和人员开展救援，救援人员必须穿戴防护用品，同时启动相应的监护措施。

- （3）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法：现场监测人员发现可能造成现场人员伤害时，立即上报现场指挥部，现场指挥部立即组织撤离，撤离时采用车辆和步行结合方式进行。全部撤离至可能扩大的事故范围外开展抢险、救援。

- （4）应急救援队伍的调度：现场指挥部负责现场调度。

- （5）控制事故扩大的措施：停止生产，启动应急措施、人员撤离。

### 3.7.4受伤人员现场救护、救治及医院救治

1、人员紧急疏散与撤离

（1）事故现场人员清点、撤离的方式、方法

当发生重大危险废物事故时，由应急指挥组实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。应急指挥组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥组汇报撤离人数，进行最后撤离。当员工接到紧急撤离命令后，应当关闭设备和对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。

员工在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，缓缓地朝逆风方向，或指定的集中地点走去。

疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

事故警戒区域外为非事故现场。当发生重大危险废物事故时，应急指挥组应根据当时气象条件，以烟雾扩散后可能污染的区域、场所内的人员，实施有序疏散。疏散人员应到指定的地点集中，疏散之前做好各生产装置的停车工作。

（3）周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法

发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、居民安全时，指挥组应与政府有关部门联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至安全地方。

2、危险区的隔离

事故现场隔离区的划定方式、方法：泄漏初期或者泄漏量低于100公斤以20米为隔离区；发生较大事故泄露的划定半径150米为隔离区。

事故现场隔离方法：公司级事故由公司安排专人在事故周围20米范围内的路口、道路、建筑等处人为隔离；社区级事故周围150米处设立隔离，要求隔离人员至少两人可相互观察到；在道路、路口立警示牌、拉警戒线，严禁车辆、人员进入，所有车辆可绕行通过。

- 受伤人员现场救护、救治与医院救治

1）中毒救治

中毒患者应迅速脱离现场，防止毒物继续侵入人体，将中毒患者转移到空气新鲜的地方，松开扎紧的衣服，脱去被污染的衣裤，防止散发毒气再吸入，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中，

要注意冷静，注意安全。及时到医院就诊后，由医师根据病情进行中毒分级。

2）缺氧救治

置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏挤压。具体方法

a.人工呼吸。采取口对口式人工呼吸，方法：抢救者用手捏住患者的鼻孔，以每分钟16-20次的速度向患者口中吹气。

b.按压术。针对心跳骤停者，方法：患者平躺在硬地上或木板床上，抢救者用双手挤压患者胸骨下端略靠左方，每分钟挤压60-70次，挤压时不要用力过猛，防肋骨骨折，心跳恢复的可靠指征是颈动脉或股动脉搏动恢复，血压复升，听诊心音。

c.除立即作心脏胸外挤压术外，同时作人工呼吸、输氧、心内注射三联针（肾上腺素、异丙肾上腺素、去甲肾上腺素）和碳酸轻钠注射液并输液、升压、纠正、酸中毒，为保护脑细胞，用脱水和低温冬眠疗法及脑细胞代谢促进剂。

3）皮肤、眼睛污染救治

皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗。

眼睛污染时，立即提起眼脸，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。当人员发生冻伤时，应迅速复温。复温的方法是采用40℃～42℃恒温热水浸泡，使其在15～30分钟内温度提高至接近正常。在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染。

4）炸伤救治

当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

- 辐射

- 立即离开辐射区，由事故救援组安排医生检查、治疗，严重者，就医。

- 放射源

- 立即离开辐射区，由事故救援组安排医生检查、治疗，严重者，就医。

## 3.8现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.8.1现有应急物资与装备

本公司成立专门的应急救援队伍，并配备齐全的应急救援物资装备，主要有灭火器，消防栓，急救药品等，定期检查，确保其处于良好状态，以备急用。具体物质见下表3-12。

表3-12  应急物资、器材统计表

| 种类 | 名称 | 数量 | 存放地点 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急车辆 | 小汽车 | 6 | 停车场 | 规划行政部 项目管理部 | 0813-6666666 0813-4735693 |
| 消防器材 | 消火栓 | 220 | 室内、室外 | 各责任部门 | 0813-4735693 |
|  | 灭火器 | 1500 | 室内、室外 | 各责任部门 | 0813-4735693 |
|  | 消防战斗服 | 10 | 消防重点场所 | 项目管理部 各责任部门 | 0813-4735693 |
|  | 便携式易燃气体检测仪 | 1 | 指挥部 | 项目管理部 | 0813-4735693 |
| 通信设备 | 对讲机 | 10 | 门岗指挥部 | 规划行政部 项目管理部 | 0813-6666666 0813-4735693 |
|  | 无线音响 | 2 | 指挥部 | 项目管理部 | 0813-4735693 |
| 急救药品 | 急救箱 | 5 | 急救药品处 | 各责任部门 | 0813-4735693 |
| 应急物资 | 安全带 | 20 | 物资库房 | 物资管理部 | 0813-5195199 |
|  | 正压式自动送风面罩 | 20 | 物资库房 | 物资管理部 | 0813-5195199 |
| 检测设备 | 射线检测仪 | 2 | 厂内 | 质量检验部 | 0813-4736454 |
|  | 辐射剂量报警仪 | 1 | 指挥部 | 项目管理部 | 0813-4735693 |

急救箱药品统计

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 管理责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯棉弹性绷带 | 10*100cm | 20 | 盒 | 项目管理部 各责任单位 | 028-65252525 13990066915 |
| 2 | 网状弹力绷带 | 1M | 10 | 盒 |  |  |
| 3 | 不占伤口无菌敷料 | 9*10cm | 30 | 盒 |  |  |
| 4 | 创可贴 | 1*8 | 500 | 片 |  |  |
| 5 | 酒精棉片 | 1*10 | 100 | 片 |  |  |
| 6 | 三角巾 | 96*96*136cm | 10 | 包 |  |  |
| 7 | 消毒棉签 | 10只 | 50 | 包 |  |  |
| 8 | 医用剪刀 | 不锈钢 | 10 | 把 |  |  |
| 9 | 云南白药喷雾 | 1*1 | 10 | 瓶 |  |  |
| 10 | 烫伤膏 | 1*1 | 30 | 盒 |  |  |
| 11 | 风油精 | 1*1 | 10 | 盒 |  |  |
| 12 | 压缩脱脂棉 | 10克 | 20 | 包 |  |  |
| 13 | 碘伏 | 1*1 | 10 | 瓶 |  |  |
| 14 | 止血带 | 1*40CM | 20 | 根 |  |  |
| 15 | 50%高渗葡萄糖注射液（口服） | 1*10ML*5 | 20 | 盒 |  |  |
| 16 | 止血粉 | 1*1 | 10 | 瓶 |  |  |
| 17 | 蛇药片 | 1*24 | 10 | 盒 |  |  |

### 3.8.2内部应急救援队伍

为了更好的处理突发事故，本公司建立了内部应急队伍，包括综合协调组、安全救护组、事故救援组、生产恢复组、后勤保障组、信息联络。

具体人员及联系方式见下表3-13。

表3-13  公司内部应急救援联络方式

| 应急机构名称 | 姓名 | 座机电话 | 手机电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 杨军 | 0813-4732256 | 13909003455 |
| 副总指挥 | 钟贵良 | 0813-4735545 | 13608150435 |
| 应急办公室主任 | 吴兴炳 | 0813-4736247 | 13018183369 |
| 综合协调组组长 | 龙剑钊 | 0813-4736074 | 13990043071 |
| 安全救护组组长 | 黄小龙 | 0813-4735693 | 13550762684 |
| 事故救援组组长 | 刘洋 | 0813-4735693 | 13990032102 |
| 后勤保障组组长 | 游华森 | 0813-4735693 | 13990066915 |
| 信息联络组组长 | 邓仁智 | 0813-4735693 | 18081660325 |

### 3.8.3外部应急救援队伍

本公司突发环境事故启动应急预案仍然无法内部消除险情时，向自贡市公安局高新区公安分局、自贡市自流井区消防大队、自贡市汇东新区公安消防大队、自贡第一医院板仓医院、自贡市环境保护局、自贡市环境监测站等相关部门求救。外部应急救援联系方式见表3-14。

表3-14  公司外部应急机构通讯录

| 自贡市公安局 | 0813-4702007 |
| --- | --- |
| 自贡市公安局高新区公安分局 | 0813-8201110 |
| 自贡市自流井区消防大队 | 0813-2309119 |
| 自贡市汇东新区公安消防大队 | 0813-8205119 |
| 自贡市公安消防支队 | 0813-2309119 |
| 急救电话 | 120 |
| 自贡第一医院板仓医院 | 0813-8253939 |
| 自贡市环境保护局 | 0813-2201541 |
| 自贡市环境监测站 | 0813-2203678 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

案例一：1998年10月8日10时40分左右，哈尔滨某化工厂四车间成品库发生氧气瓶爆炸事故。导致现场的2名装卸工(临时工)1死1伤。事故发生前四车间充灌岗，操作压力为12MPa，操作温度为20度，成品库房有氧气瓶45只。

- 事故原因：直接原因：装卸工在装运氢气瓶(错充氧气)前试压转动角阀时产生静电，引发瓶内的氢氧混合气体爆炸，是导致这起事故的直接原因。

- 主要原因：(1)气瓶充装前检查员在检瓶过程中，由于被检查气瓶油漆脱落严重，且污物多，末认真辨认，错将氢气瓶当成氧气瓶，送充装岗充装，充装人员也未及时发现，是导致这起事故的主要原因。

- 车间、工厂领导在贯彻执行国家标准规程中，贯彻执行不认真，对工人的工作质量要求不严，充装前后的检查出现纰漏，检查不够，存在问题未能及时发现，是导致这起事故的间接原因。

案例二：2010年9月1日17时左右，在广西壮族自治区南宁市滨湖路66号广西公路局大厦二楼联网中心机房，由于检修人员操作不当，导致用于救火的二氧化碳发生泄漏。正好在附近办事的消防人员罗进昌和蒋振锋得知情况后，敷上毛巾，冲进泄漏气体的大厦，接连背出16人。这次事故造成17人受伤。消防、120、卫生和安监等多部门紧急疏散150多人。

事故原因：由于检修人员操作不当，导致用于救火的二氧化碳发生泄漏。

案例三：2007年5月3日15时，某防腐公司劳务队3名油漆工在江南造船集团责任有限公司7万6千吨散货船(H2320)四号大舱进行喷漆作业(自述均佩带防毒面罩)，17∶30左右其中1人首先出现头晕、胸闷症状，另2人也相继出现类似症状。这3人相继被监护人员发现后救出，于18∶55分被送入瑞金医院急诊救治。该船甲板至舱底有5层楼深。发生中毒的3名工人当时就在舱底处喷漆作业，事故发生后调查人员赶到现场时发现已有3条送风管被放入舱底送风，而四号大舱的入口处已成为一个排风口。调查人员在距舱底3层半楼的高处(由于晚间无照明设施)设点采样(采样时间21∶50～22∶10)。采样结果为苯3.1mg/m3、3.4mg/m3、甲苯13.8mg/m3、13.3mg/m3、二甲苯161.0mg/m3、150.3mg/m3。根据现场调查与专家会诊结果，初步诊断本次中毒为一起急性职业性混苯中毒事件。

事故原因：调查发现事故现场二甲苯浓度超标(检测结果二甲苯161.0mg/m3、150.3mg/m3，最高容许浓度<100mg/m3)，事故发生当日气温27℃，湿度65%，气压较低，天气预报预测傍晚有雷雨。工人从中午12∶30进入舱底油漆作业，至事故发生已在舱底作业近5h，此时作业已近尾声，正准备打扫现场撤离。因此，长时间作业造成的疲劳也是发生这次事故的间接原因之一，此外，由于该船4号船舱上方(甲板处)有一块面积为600m2活动盖板，原先油漆作业时盖板处于开放状态，但由于当日天气预报有雷雨，有关部门为了保证油漆质量关闭了活动盖板。作业工人是从不到1m2的垂直梯进入18m深的舱内作业，而这个口也成了唯一的通风口。因此，通风换气不良是发生这次事故的主要原因。长时间处于几近封闭状态的船舱内喷漆作业，通风条件极差，必须加强机械通风，加强个人防护，避免今后再次发生类似事故。

案例四：中铝瑞闽铝板带有限公司废乳化液泄漏事件

2011年12月20日中午12时左右，福州市马尾区马尾港附近的中铝瑞闽铝板带有限公司发生乳化液意外泄漏事故，200多升的废乳化液从雨水排放口流入闽江，预估“入侵”闽江2平方公里。瑞闽公司百名员工连续施救2日。据马尾区环保局工作人员介绍，此次受影响的取水口为备用取水口，对马尾地区居民饮用水安全未影响。

事故原因：19日早上9点35分左右，由于公司的热轧地下室乳化液管网法兰脱落，泄漏的乳化液流入地下室地坑。工作人员在将废乳化液通过污水泵抽到废乳化液调节池过程中，废乳化液从调节池溢出了。当时，一部分废乳化液流到公司内部马路上的雨水口，并通过雨水口流入了雨水检查井。

案例五：废机油泄漏引起火灾事故

2012年5月8日，介休市安镇席村的一家养鸡场内，私自埋藏的3个储油罐泄漏着火，15吨废机油被引燃，火势猛烈。经过1个半小时的扑救，大火被扑灭，所幸未造成人员伤亡。

## 4.2突发环境事件情景源强分析

### 4.2.1火灾、爆炸事故情景源强分析

（1）火灾、爆炸必须具备以下三个条件：

①要有可燃物质。厂区范围内设备、管线中存在着一定量的可燃物质，如液氧、润滑油、机油。

- ②要有助燃物质。空气即为助燃物质。

- ③要有着火源。着火源有电火花、静电火花、高温表面、热辐射、明火、自然着火、冲击、摩擦、绝热压缩及雷击等。

- 对本公司而言，火灾事故由于润滑油、机油使用不当或电器失火，以及管理不当等原因导致其发生。

火灾爆炸事故的燃烧半径D和持续时间T可由下式计算：

式中：M——燃烧物质的质量，kg。

经计算，液氧：华西能源板仓实际储存量22820kg，燃烧半径为70.8m，燃烧时间为29.2s；华西能源科技园实际储存量17115kg，燃烧半径为64.4m，燃烧时间为：26.6s；

润滑油：华西能源板仓实际储存量165kg，燃烧半径为14.1m，燃烧时间为5.83s；

机油：华西能源板仓实际储存量540kg，燃烧半径为20.8m，燃烧时间为8.6s；

爆炸是突发性的能量释放，造成大气中破坏性的冲击波、爆炸碎片等形成抛射物，造成危害。

发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈。且火灾蔓延速度较快，如果不及时抢救，极易造成大面积火灾。

- 火灾、爆炸事故对环境的危害是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果。此外，火灾燃烧过程中产生的烟雾和有害气体造成较大范围的环境污染。

### 4.2.2泄露事故情景源强分析

- 公司涉及泄漏事故的物质主要有：油漆

- 油漆为液态，根据《建设项目环境风险评价技术导则》，液体泄漏速率计算公式可采用下式：

- 式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

- Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64，取值为0.62；

- A——裂口面积，m2，取值0.1×0.01=0.001m2；

- P——容器内介质压力，1100000Pa；

- P0——环境压力，1000000Pa；

- g——重力加速度，9.8m/s2；

- ρ——密度；

- h——裂口之上液位高度，2m。

- 假定15分钟内完成倒罐或堵住泄漏，则以上各物质的泄漏速率，15分钟内泄漏量见表4-1。

- 表4-1  泄漏物质15分钟最大泄漏量

| - 名称 | - 密度（kg/m3） | - 泄漏速率（kg/s） | - 15分钟泄漏量（t） | - 泄漏体积（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 油漆 | - 900 | - 9.02 | - 8.12 | - 9.02 |

- 华西能源板仓、华西能源科技园油漆最大储量各2t，因而若发生泄漏事故，应当及时控制污染源，阻止污染物的进一步泄漏，同时采取有效的处理措施。

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.3.1释放环境风险物质的扩散途径分析

- 1、火灾、爆炸

- 在工业生产及储运中，火灾比爆炸更经常发生。火灾是通过放出辐射热影响周围环境。火灾辐射热造成的损害可由接受辐射热能量的大小衡量，即单位表面积在接触时间内所吸收能量或单位面积受到辐射的功率大小来计算。如果辐射热的能量达到一定程度，可引起其它可燃物燃烧。一般而言，火的辐射热局限于近火源的区域内(约200米)，对邻近地区影响不大。

- 厂区若发生火灾事故，则可能污水处理设备不能正常运行，因而要及时控制灾情，同时采取相应的有效措施。

- 2、泄露

- 公司事故泄漏易造成生产涉及的化学物质以液态形式无组织排放，以及油漆废气无组织排放，若不能有效控制，液态污染物则会通过园区污水管网系统进入市政污水管网，可能会随着污水管网进入河流，对河流生态环境产生危害；而气态污染物则可能被人体吸入，从而导致中毒事故。

### 4.3.2涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

- 一、环境风险防范措施分析

- 1、选址、总图布置和建筑安全防范措施

华西能源板仓位于高新区板仓工业园荣川路66号（东经104°48′6″，北纬299°20′2″），占地面积为85671.38m2，有办公区、两个生产区、停车区，两个大的生产车间：汽泡加工制造车间和垃圾炉排研发制造车间。汽泡加工制造车间位于用地的西面，车间大门正对办公楼，办公楼往东为联合厂房，该车间内分设有汽泡包料车间、汽泡装配车间、集箱备料车间、油包车间、机加及原料堆放车间。同时，紧邻联合厂房的北面设置了退火炉和探伤室；在西面设置了正火炉；东面设置了探伤室和空压站、配电房，用地西南角为焊接材料局和理化楼，西厂界设两层食堂一座。垃圾炉排研发制造车间内分区布设，分为备料成型粗加工车间、精加工车间、装配铆焊车间、试车发货车间等。

华西能源科技工业园选址于四川自贡国家高新技术产业开发区板仓工业集中区B区F1-05地块自贡市高新工业园区龙乡大道68号（东经104°50′10″，北纬29°19′25″），该厂区的生产区布置在场地的北部和中部，生产区布置生产车间、材料配送中心、探伤室、热处理室、配电室、材料实验楼和材料预处理厂房。辅助用房区布置在场地的南部，即布置在生产区的东南面。水冷壁生产厂房和材料配送中心设施用房其间设有12米宽的道路材料配送中心设施用房与水冷壁生产厂房分隔开，探伤室紧邻本项目生产车间南侧，有利于缩短生产线至探伤室的距离，方便及时对产品进行探伤检验，热处理室也紧邻本项目生产车间南侧。车间配电房、空压机房布置在生产车间的南面，与生产车间之间设有一条24m宽的道路；焊材辅料库布置在生产车间的南面，与生产车间之间设有一条24m宽的道路。

办公楼，食堂，浴室是本项目的辅助建筑，布置在生产区的南面，与生产区之间设有一条24m宽的道路，南面临北一路，最大限度减少生产区对生活区的影响，且方便员工出入；停车场布置在生产车间的南面紧邻板仓工业集中区北一路，本项目的道路主要环绕生产区和停车场构建，并形成十分方便的内部环状道路体系，既能满足运输需要，又能满足消防要求。

本公司总平面布置如附图3和4所示

2、物料泄漏事故的防范措施

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾、爆炸和中毒等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

本公司对于油漆、液氧、液二氧化碳、润滑油、机油、乳化液等的储存严格按照要求储存，并定期对储存容器进行检查，避免泄漏事故的发生。

（2）调压配气站应急救援措施

1）危险性分析

①储气罐未定期进行鉴定。

②储气罐的管道堵塞。

③储气罐的压力管道漏气。

④作业人员违规操作。

⑤事故类型：分为储气罐及氧气爆炸。

2）事故发生的危害程度

空压机储气罐爆炸全年都有可能发生。爆炸通常伴随发热、发光、压力上升、真空和电离等现象，具有很大的破坏作用。分直接的破坏和冲击波的破坏。爆炸时猝不及防，可能仅在一秒钟内爆炸过程就结束，设备损坏、房屋倒塌、人员伤亡等巨大损失也将在瞬间发生。

3）事故前可能出现的征兆

由于操作不规范或者违章作业，检修维护不及时，可能导致压力容器管道堵塞或漏气、压力表出现异常等征兆。

4）现场应急处置措施

①当爆炸事故发生后，现场发现人应立即报告给车间部门负责人，对事故现场进行警戒；

②储气罐、压力管道所有阀门应迅速关闭或采取堵漏，对可燃气体应用水、干粉灭火器进行灭火，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延。对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往附近医院。根据事故现场情况，判断是否可能发生再次爆炸，撤离所有人员至安全地带；

③消防用水：华西能源板仓：汇入消防水池；华西能源科技园：汇入预处理池（容积为80m3）

④当爆炸引起建筑物发生坍塌，造成人员被埋、被压的情况，应在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员；

⑤当发现有人员受伤时，拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

（3）危险化学品应急救援措施

1）液氧

①车间氧气输送管道泄漏着火时，切断气源阀门，合理通风，加速扩散；禁止明火，关闭机械，停止焊接，避免火花四溅引起火灾；对泄漏氧气输送管道进行修复检验后再使用。

②液氧调压配气站里的液态氧和气态氧泄漏后，立即切断泄露源。

扑救低温液化氧气火灾地消防器材主要有：水、酸碱灭火器、液二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂，其中根据氧气火灾性质推荐使用水作为灭火剂。

③雾影响视线的预防。低温液氧泄漏或排放后，由于周围空气中的水蒸气被冷凝生成雾，严重影响视线。为了保证人们能沿着疏散通道撤离或到达设备控制点，设置照明灯和疏散路线。对现场扑救人员，应当明确规定其穿带必要的防护服、工具器以及进入现场的任务和工作范围。

④氧气危险的预防。在有浓度较高的气态氧的环境中，物质着火温度比正常情况低，并能使看起来已经熄灭的物质重新燃烧。因此要求人们救火时保持一定的距离，使热量或火不致伤及人体和衣服。液氧与油脂、沥青、织物、木材及各种可燃物质接触时，不需火源都极易引起燃烧，潜在着爆炸危险性。当泄漏的液氧引起可燃物燃烧时，如有可能首先切断气源，然后用大量的水用于灭火。当液氧与液体燃料相遇而起火时，要按下列方法灭火。

a当泄漏的液氧流到大量燃料上起火时，首先要切断液氧源，然后用适当的灭火剂灭火。

b当液体燃料流到大量液氧上起火时，首先要切断液体燃料源，然后进行灭火。

c当液体燃料和液氧已经混合而尚未起火时，要立即消除所有火源，迅速撤离危险区，任其液氧自行蒸发。

d如果是水溶性燃料，则可用水稀释以压火势。此法对非可溶性燃料不适合，必须等液氧全部蒸发后才可用适当的灭火剂灭火。

2）液二氧化碳

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。

3）液氩

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气储罐要妥善处理，修复、检验后再用。

4）机油

由于人为或不可逆因素，导致机油泄漏，应划定警戒、隔离带，禁止明火，并迅速将公司内预备的石灰、铁桶、铁锹等应急物资搬运到事故地点，将洒漏的危险废物用石灰围住，迅速的将其重新收集到铁桶中，将事件影响降到最小。

5）废机油桶、油漆桶

在储运过程中，由于人为或不可逆因素造成废机油桶、油漆桶的倾覆，使得残留在桶中的废机油和油漆顺着桶壁暴露在地面，建议立即佩带防护用具将桶扶正，用沙对废机油进行处理；用木屑对油漆进行混合，并立刻进行清理。

- 乳化液、润滑油

- 由于人为或不可逆因素，导致乳化液、润滑油泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

- 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

- 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

- 废显影液、废定影液

- 由于人为或不可逆因素，导致乳化液、润滑油泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

- 泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，远离火源，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间，并使用吸油毯等物品进行吸附。

- 皮肤污染：用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水彻底冲洗。食入：误服者充分漱口、饮水，尽快洗胃，就医。吸入：第一时间将伤者脱离现场至空气新鲜处；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

（3）油漆废气处理系统故障

本公司油漆车间产生的油漆废气非正常排放以及危险化学品泄漏都将污染大气环境。针对以上情况，应急措施如下：

①车间紧急停产；

- ②杜绝一切火种，对油漆废气的处理装置进行检查，避免对周边环境产生影响。

- （4）火灾应急措施

- 危险废物容易发生火灾、爆炸事故，但不同的危险废物以及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。此外，由于危险废物本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性，极易造成人员中毒、灼伤。因此，扑救化学危险品火灾是一项极其重要又非常危险的工作。

- A.初期、小型火灾

- 1）确定泄漏物名称，性质和可燃危险废物量。

- 2）现场警戒，在彻底扑灭火灾前严禁他人接近。

- 3）应急人员必须正确佩戴相应的应急使用的防护用品。

- 4）必须首先消除泄漏污染区域的点火源。

- 5）扑救方法：迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器、或现场其它各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

- B．中后期、大型火灾

- 1）迅速撤离泄漏现场：撤离到安全地带，并佩带好应急防护用品。

- 2）发出火灾警报：通报周围工作人员，并报告应急小组。

- 3）分析火灾情况：回忆燃烧物特征（容器标签，物理状态，气味等）确定泄漏物。

- 3）封锁现场：疏散警戒组封闭现场进出口及可能扩散的地带，防止闲人出入。

- 4）分析危害性：事故救援组参考燃烧物性质，确定是否会有爆炸危险，是否有中毒危险

- 5）准备行动方案：应急指挥组决定现场处理的方法（如关闭火灾部位的上下游的阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料等）

- 6）穿戴防护用品：根据要求，穿戴相应的防护用品，如不确定泄漏物建议穿全套防护用品（含自给式呼吸器）。

- 7）扑灭火灾：对周围设施及时采取冷却保护措施；迅速疏散受火势威胁的物资；用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点；用灭火器材灭火。

- 8）受伤者急救：根据要求进行急救，将重伤人员送往医院。

- 9）召入外部救援组织：在形势失控的情况下，交与外部救援组织（消防队：电话119，）处理，会同救援组织，不断更新情况，随时准备为他们提供帮助。

- 10）恢复和清污工作：用清水冲洗被污染的衣物，按照顺序摘掉防护用品，并清洁保养，人员沐浴，换洁净的衣服。

- （5）放射源应急措施

1）一旦发生放射事故或发现事故苗头，先发现人员立即报警，汇报部门安全员采取有效控制，同时向部门负责人和项目管理部汇报情况。工作人员应熟悉所从事的放射性工作的性质；工作前要拟订详细的工作计划，检查γ射线检测仪、便携式报警仪等仪器设备是否正常，个人防护用品铅服（防辐射服）、个人计量剂是否齐备。应使用铅制作的防护服、移动式或固定式防护屏障并尽可能采取远距离测试操作，（由远而近在测试监测中逐步到达指定位置2米—1.5米），实行定时定位监控。放射工作人员应立即报告矿放射防护领导组，并在2小时内向环保、公安、卫生行政部门报告，事故单位在24小时之内《放射事故报告卡》。

2）发生人体受照事故时，单位应当迅速安排受照人员远离辐射源，并实施医学检查或在指定的医院救治。同时，组织合格的持证人员闭辐射源或检查机器，并对现场进行保护，积极配合有关部门进行调查处理。

3）发现工作场所有放射同位素污染的，单位应立即撤离有关工作人员、封闭现场，切断一切可能扩大污染的环节，严防对食物、水源造成污染，并保护现场。积极配合环保部门进行检测及处理，为事故处理人员提供救援措施和物质支持。在采取了有效个人安全防护措施的情况下，有序组织人员彻底清除污染，污染现场尚未达到安全水平之前，不得解除封锁。

4）发现放射源丢失或被盗时，单位应当保护好现场，并提供相关的资料及证件，积极配合有关部门进行调查、处理。

5）辐射作业人员发现输送机故障，显示卡源时。应立即停止设备，并现部门安全员汇报。部门安全员在了解情况后立即联系工艺部维修人员赶赴现场进行检查、维修。

6）若不能检修处理，则应立即向工艺部分管安全副部长汇报，要求其联系放射源厂家来处理。在等待期间，该探伤室暂停使用，关闭好曝光间大门和迷道门，并设置警戒线禁止人员进入。

（6）辐射措施

1）发现有人误入X、γ射线辐射区（如曝光室），应立即切断X射线探伤机和4MeV直线加速器的高压电源（停止X射线辐射），紧急将源收回密封装置，或由处在曝光室的被误照人员按下曝光室的急停按钮。

2）发生误照区域辐射操作人员应立即将发生误照情况向部门安全员汇报。部门安全员向部门负责人和项目管理部主管安全副部长汇报。

3）将被误照人员送往市防疫站进行医学鉴定，根据医学鉴定对受辐射人员进行相关医学处理。

3、火灾爆炸事故的防范措施

- 火灾事故由于氧气、润滑油、机油使用不当或电器失火，以及管理不当等原因导致其发生。

因而应当储存好氧气、液氧、润滑油、机油，规范用电，对于电器的使用应当合理；同时应当避免其他明火源，避免火灾事故的发生。

消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；在危险物品存放区设立警告牌（严禁烟火）。

按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置有相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量；严禁区内有明火出现。

4、制定巡查制度

公司对环境污染治理设施、环境污染应急预案处理及安全、预警设施、设备建立巡查制度，保证上述设施、设备始终处于良好的运行状态。能够从源头上减少环境事故风险。

5、配备应急物资、器材

按规范要求生产现场配备足够的正压式自动送风面罩等防护器具，灭火器、消防栓等。本公司配备的应急物资、器材情况见附件2。

二．事故应急措施、应急资源情况分析

事故(包括已发生的事故、即将可能发生的事故或未遂事故)发生后，应沉着冷静，了解事故发生的具体情况，客观分析、准确判断，分类、分级，迅速果断地采取相应有效的处理措施，防止事故后果的扩大，最大限度地降低事故损失。

(1)抢险救援方式、方法

事故救援组到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以及防止事故扩大。

安全救护组到达现场后，迅速组织救援伤员撤离，组织安保人员在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。与消防车队配合，就立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。

消防队接到报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，查明有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，协助事故发生部门迅速切断事故源和切除现场的易燃易爆物品。

(2)控制事故扩大的措施

发生事故的部门就迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能切断泄漏源或倒罐处理措施而能消除事故的，则以自救为主。如泄漏的部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。

调查组到达现场后，会同发生事故的部门在查明液体外泄部位和范围后，视能否控制，作出局部或全部停车的决定。若需紧急停车，则按紧急停车的程序迅速进行。

抢险抢修队到达现场后，应根据不同的泄漏部位，采取相应的堵漏措施，在做好个人防护的基础上，以最开的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

(3)事故可能扩大后的应急措施

如果发生重大泄漏事故，指挥部成员通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、安监、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况。由指挥部下达紧急安全疏散命令。一旦发生重大泄漏事故，本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由安保部人员联络、引导并告知注意事项。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

### 4.4.1火灾事故危害后果分析

本公司为机械加工企业，华西能源板仓位于高新区板仓工业园荣川路66号（（东经104°48′6″，北纬299°20′2″），主要建设有科研办公大楼、1#联合厂房、焊材库及焊培中心、空压站、食堂及活动中心、倒班宿舍、2#联合厂房、管子预处理厂房、主门卫、次门卫、高压变电房。本公司北面87m为自贡市川力实业有限公司；西南面233m为川润股份公司；东北面239m为自贡市机一装备制造公司；东北面402m处为立能特种材料公司；西面97m为自贡新东方铸业有限公司，西南面25m处为挚诚科技，西南面26m处为金仪粉末冶金制造公司。公司周边无环境影响制约因素；公司产生的污染物通过有效的治理方式均达标排放，不会对周围工厂企业产生影响。公司附近无风景名胜区等生态敏感区；公司不涉及旅游通道。

华西能源科技工业园位于四川自贡国家高新技术产业开发区板仓工业集中区F1-05地块，自贡市高新工业园区龙乡大道68号（东经104°50′10″，北纬29°19′25″），主要建设有生产区、办公楼、食堂、浴室、停车场。本公司的西面20m处为自贡三辰物流有限公司，南面40m处为龙誉汽车城，其余四周均为空地。公司周边无环境影响制约因素；公司产生的污染物通过有效的治理方式均达标排放，不会对周围工厂企业产生影响。公司附近无风景名胜区等生态敏感区；公司不涉及旅游通道。

若发生火灾事故，不能及时控制，则可能导致灾情的扩大，使火势蔓延，危及周边。同时，由于火灾事故的发生，可能导致危险化学品泄漏，从而对周围环境及人体产生危害。因此，一旦发生火灾事故，应当及时控制灾情的进一步发展，同时采取相应的有效措施，及时处理。

### 4.4.2泄漏事故危害后果分析

厂区可能发生泄漏事故的化学品为：油漆。

油漆属于易燃易爆有毒危险物品。油漆材料中含有各种溶剂苯、二甲苯，硝基漆中稀释剂乙醇、丁醇等亦有毒,施工中会挥发出溶剂蒸气，浓度高时对人体神经有较严重刺激和危害性。低浓度时也有头痛、恶心、疲劳和腹痛等现象。在长期接触中会使食欲减退，损坏造血系统，发生慢性中毒。因此，油漆泄露会产生有毒物质，危害人体健康，污染周围环境。

### 4.4.3油漆废气收集处理设施发生故障危害后果分析

油漆废气收集处理设施发生故障后，喷涂油漆是产生的甲苯和二甲苯等有毒气体不能及时处理，会导致周围工作人员中毒，污染周围环境，会一定程度影响公司生产运行，严重情况下会导致公司发生重大事故，停止生产。

### 4.4.4突发环境事件可能产生的次生和衍生后果分析

厂区雨、污水排放口设置截流阀与园区雨水收集系统相通，发生泄漏、火灾或爆炸事故时，如不能及时关闭雨、污水排放口的截流阀，泄漏事故、事故伴生、次生消防水可能会通过厂区雨水排放管网进入板仓工业集中区污水处理厂，直接影响污水处理厂的正常运行，若泄漏量过大，不能及时有效的处理好泄漏物及其次生消防水等危害物质，而通过污水处理厂进入釜溪河，会对釜溪河生态环境造成破坏。

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

- 本公司针对厂内环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构。

- （2）本公司应急预案体系中，指挥机构中各专业小组做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；并根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员的紧急疏散工作。

（3）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。

## 5.2环境风险防控和应急措施

### 5.2.1监控措施及相关管理规定

公司制定了安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行，按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施的完好。

### 5.2.2防止事故排水的防控措施及其管理规定

截流措施

（1）化学品存放区地面铺设防腐防渗层。

（3）全厂雨排水管道与生产污水管道、生活污水管道不发生串漏。

（4）各个单元均有专人负责，日常管理及维护良好。

雨排水系统收集措施

厂区内设下水道，将雨水、办公楼生活废水收集输送至板仓工业集中区污水处理厂。

## 5.3环境应急资源

### 5.3.1应急物质及装备

本公司配备了必要的应急物资和应急装备，详见附件2。

### 5.3.2应急队伍建设

本公司根据《华西能源工业股份有限公司突发环境事件应急预案》，设置了相应的应急救援队伍，主要由总指挥、副总指挥、综合协调组、安全救护组、事故救援组、后勤保障组、信息联络组组成。应急队伍成员由本公司员工组成。

## 5.4需要整改的短期、中期、长期内容

根据之前对本公司有关情况的分析，我们从以下几个方面对本公司现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行了分析论证，并找出了其中的差距和问题，提出了需要整改的项目内容及完成整改的期限。具体如下表5-1和表5-2所示。

表5-1  公司现有环境风险防控与应急措施差距分析

| 类别 | 相关要求 | 差距分析 |
| --- | --- | --- |
| 环境 风险 管理 制度 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实 | 本公司已建立环境风险防控和应急措施制度，环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构明确，已落实定期巡检和维护责任制度 |
|  | 环评及批复文件的各项环境风险防控和 应急措施要求是否落实 | 本公司已基本落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施 |
|  | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 本公司对职工开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训 |
|  | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 本公司已建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 |
| 环境 风险 防控 与 应急 措施 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 本公司未在废水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置了监视、控制措施； |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 本公司已采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，但截流措施的管理规定、岗位职责落实情况并不完善 |
|  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性 | 本公司未设置毒性气体泄漏紧急处置装置，未布置生产区域毒性气体泄漏监控预警系统；采取了提醒周边公众紧急疏散的措施和手段，每项措施的管理规定、岗位责任已落实，措施有效 |
| 环境 应急 资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 本公司已配备一定的应急物资和应急装备 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 本公司已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 |
|  | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 本公司未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议 |

表5-2  公司现有环境风险防控与应急措施需整改的内容及整改完成期限

| 类别 | 需要整改的项目内容 | 完成整改的期限 |
| --- | --- | --- |
| 环境风险防控与应急措施 | 公司未在废水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置了监视、控制措施，未采取事故排水收集措施。 | 短期（3个月以内） |
|  | 未设置毒性气体泄漏紧急处置装置，未布置生产区域毒性气体泄漏监控预警系统。 |  |
| 环境应急资源 | 与相邻的公司签订应急互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 短期（3个月以内） |

# 6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据以上对公司现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性的分析论证，我们找出了其中的差距和问题，并提出了需要整改的项目内容及完成整改的期限。针对需要整改的项目内容，企业分别制定了完善环境风险防控和应急措施的实施计划。具体如下表6-1所示。

表6-1  公司完善环境风险防控与应急措施的实施计划

| 类别 | 需要整改的项目内容 | 整改实施计划 | 完成整改的期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防控与应急措施 | 公司未在废水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置了监视、控制措施。 | 公司应在废水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置了监视、控制措施。 | 短期（3个月以内） |
|  | 未设置毒性气体泄漏紧急处置装置，未布置生产区域毒性气体泄漏监控预警系统 | 设置毒性气体泄漏紧急处置装置，布置生产区域毒性气体泄漏监控预警系统。 |  |
| 环境应急资源 | 与相邻的公司签订应急互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 相邻的公司签订应急互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 短期（3个月以内） |

# 7企业突发环境事件风险等级

计算所涉及的每种环境风险物质与临界量的比值（Q），计算公式如下：

式中：q1，q2…qn——每种环境风险物质的最大存在送你t；

Q1，Q2…Qn——每种环境风险物质相对应的临界量t。

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为：（1）Q﹤1，（2）1≤Q﹤10，（3）10≤Q﹤100，（4）Q﹥100，分别以QⅠ、QⅡ、QⅢ和QⅣ表示。

本公司所涉及环境风险物质与《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）中的附录B“突发环境事件风险物质及临界量清单”对应的临界量对照见表7-1。

表7-1  公司所涉及环境风险物质与其临界量统计汇总表

| 类别 | 物质名称 | 临界量（T） | 实际量（T） | q1/Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化液 | / | 板仓： 0.165 | / |
| 2 | 液氧 | 200 | 板仓：22.82 科技园：17.115 | 板仓：0.1141 科技园：0.085575 |
| 3 | 液二氧化碳 | / | 板仓：10.587 科技园：10.587 | / |
| 4 | 液氩 | / | 板仓：21 科技园：21 | / |
| 5 | 油漆 | / | 板仓、科技园：2 | / |
| 6 | 稀释剂 | / | 板仓、科技园：1 | / |
| 7 | 机油 | / | 板仓：0.54 | / |
| 8 | 润滑油 | / | 科技园：0.165 | / |
| 9 | 废显影液 | / | 板仓、科技园共：0.45 | / |
| 10 | 废定影液 | / |  | / |
| 合计 | 板仓：q/Q=0.1141＜1；科技园：q/Q=0.085575＜1 |  |  |  |

由表7-1得出结论，本公司的板仓：q/Q=0.1141＜1；科技园：q/Q=0.085575＜1；属于第1类，用QⅠ表示。

因此，根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）中的附录A，本公司（华西能源板仓和华西能源科技园）环境风险等级为一般环境风险等级。

# 8附图附件

附件

附件1  周边环境风险受体情况

附件2  应急物资、器材统计

附图

附图1和2  地理位置图

附图3和4  总平面布置图